MOD DE LUCRU

TPO

H max

L max

G max

| Etapa și pașii necesari |  |  |  | Raspuns/ Soluția găsită |  | Schița |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.DECIZII PRIVIND REPREZENTAREA PIESEI |  |  | Forma prismatică/2 prelucrări prismatice/ metal .... |  | Vedere pe [H] Vedere pe [L] Vedere pe [V] |
|  | 1.1 Studiul piesei |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Stabilirea poziției de reprezentare in raport cu planele de proiecție |  |  | Se alege planul principal de proiecție (Pl.Vertical) a.î. să se vadă cât mai multe detalii și a.î. acesta să fie paralel cu cât mai multe fețe ale piesei |  |  |
|  | 1.3 Număr necesar de proiecții |  |  | 3-vederi |  |  |
|  | 1.4 Scara. Formatul ales |  |  | 1:1 / A3 |  |  |
| 2 | 2. POZIȚIONAREA PE FORMAT A PROIECȚIILOR |  |  | La distanțe a și b |  |  |
|  | 2.1. Calculul distanțelor dintre proiecții (a și b) funcție de dimensiunile maxime ale piesei pe cele 3 axe (L-pe x, H –pe z, G-pe y) raportate la spațiul util din formatul ales (spațiul cuprins in chenar) |  |  | L=90; H=58; G= 44 |  |  |
|  |  |  |  | a= [420-30-(90+44)]/3= 85 b= [297-20-(58+44)]/3= 58 |  |  |
|  | 2.2 Desenarea dreptunghiurilor de încadrare pentru incadrarea proiecțiilor pe format. |  |  | ...se vor desena cu linie f. subțire (care ulterior se va sterge) cele 3 dreptunghiuri de incadrare ale proiecțiilor la distanțele a și b găsite prin calculul anterior... |  |  |
| 3 | 3. SCHIȚAREA PROIECȚIILOR PIESEI |  | ...un ajutor geometric EXCELENTpentru a face corespondență de proiecții intre planul [H] și [L] Linii de corespondență intre proiecții (se vor șterge ulterior..) |  |  |  |
|  | 3.1. Desenarea axelor în toate proiecțiile (DACĂ este cazul...) |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Schițarea muchiilor vizibile ale piesei (LINIE CONTINUA)- in strictă corespondență de proiecții- (..cu linie subțire- provizorie!) |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Desenarea muchiilor acoperite ale piesei (cu linie întreruptă) |  |  |  |  |  |

| Etapa și pașii necesari |  | Raspuns/ Soluția găsită | Schița |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4. DEFINITIVARE PROIECȚII |  |  |
|  | 4.1. Muchiile vizibile se vor reface cu linie continua groasă. Muchiile acoperite se vor face cu linie intreruptă |  |  |
|  | 4.2. Ștergerea elementelor ajutătoare de pe desen. - Ștergerea dreptunghiurilor de încadrare. - Ștergerea desenelor ajutătoare- a liniilor de corespondență. - Ștergerea/ scurtarea axelor a.î. axele să depășească conturul cu aprox.3 mm. |  |  |
| 5 | 5. INSCRIEREA COTELOR ȘI A ALTOR INDICAȚII PE DESEN |  | ....capturi din Curs 1... |
|  | Atenție ! Vezi curs! Nu uita: - linia de cotă se aliniază cu muchia cotată - Cifrele cotei se scriu deasupra liniei de cotă - Ptr cotele verticale- cifra se scrie a.î. să poată fi citită cu capul aplecat pe umărul stâng - Un element al piesei se cotează o singură dată pe desen!! |  |  |
|  | 4.3. Completarea Indicatorului: masă, material; scara, nume, etc |  |  |
| Desenul final |  |  |  |
| ...se va completa ! |  |  |  |